月報編製說明

一、本月報編印之目的，在提供能源統計基本資料，以供參考。

二、本月報內容包括：煤炭、石油、天然氣、生質能及廢棄物、電力、太陽熱能、熱能等各項能源之國內供需統計量與價格，及相關國際能源資料。

三、本月報所列的能源平衡表包含2種計算單位（原始單位與公噸油當量單位）。

四、本月報所列各表資料內涵，請參照報表所屬「報表說明」。

五、各類能源統計資料內涵補充說明如下：

1.鑑於焦炭除投入高爐煉鋼外，其餘用途皆係作為生產原料，屬非能源使用；爰本月報焦炭統計除已知鋼鐵廠焦炭用量並依其用途歸類外，其餘流向不明數量皆歸入非能源消費。

2.油品進出口貿易數據102年12月前係依「特殊貿易制度」統計結果，103年1月起則係依「一般貿易制度」統計結果。

3.生質能及廢棄物自101年起納入統計範疇，原始資料追溯至86年；廢油甲酯（生質油品）自103年11月起納入液態生質能。

4.電力熱值係依循聯合國「國際能源統計編製建議(International Recommendations for Energy Statistics, IRES)」，電力單位熱值由「邊際替代法（依單位發電能源投入推算）」，調整為「物理熱值法（依電力物理熱值860千卡/度估算）」。

5.汽電共生電能與熱能燃料投入分攤方法係採「先熱後電法」，先估算生產熱能（製程蒸汽）所需燃料，其餘燃料投入則歸為生產電能投入。

6.能源平衡表發電廠與汽電共生廠呈現方式，係基於國家能源統計目的，依國際慣例以生產能源種類進行區分；配合新版電業法相關業務統計需求，另於分表呈現電業類型別（含發電業與自用發電設備）統計資料。

7.「太陽熱能」統計係依據國內太陽能熱水器安裝面積（平方公尺）進行能源消費量（公噸油當量）估計，故其資料原始單位以公噸油當量呈現。

(1)106年以前係依據太陽能熱水系統產品補助設置量進行統計。

(2)107年「再生能源熱利用獎勵補助辦法」停止本島太陽能熱水系統設置補助，本島設置量改依調查資料進行推估，離島仍為實績值；108至110年全數依調查資料進行推估。

(3)111年起有鑑回收樣本數過低，推估依據不足，且數值甚微已不符統計重要性原則，故始停編。

8.依據行政院主計總處「中華民國行業統計分類（第11次修訂）」，校正能源別供應業銷售端（自107年起）及汽電共生銷售端與使用端行業別歸類，以提升各業別統計數值一致性。

9.依據行政院主計總處於113年校正歷年GDP（參考年由105年變更為110年），追溯調整70年迄今歷年相關指標統計數據。

10.石油焦產出與使用資料：煉油廠內直接燃燒「觸媒焦」數量已自103年1月進行統計，考量歷年統計範疇一致性，另引用溫室氣體排放清冊焦炭活動數據，回推94年1月至102年12月燃燒量，並計入「轉變產出」及「能源部門自用/煉油廠」。

11.液化天然氣轉換資料：經釐清部分記錄於「產品間轉換（轉出）」液化天然氣用量，係投入加氫脫硫工場作為原料，故移至「轉變投入/煉油廠」，資料調整期間為93年10月迄今。

六、統計資料引用注意事項

1.本月報符號係依行政院主計總處發布之「統計表常用符號」規定辦理。月報分表「-」代表無數值或數值無統計(數值為絕對0、理論上無數值、因未統計致實際數值不明)；「--」代表數值無意義；「…」代表數值尚未發布；「0」代表數值不及半單位。惟能源指標之GDP相關指標項目之無數值月資料，以及能源平衡表之無數值或數值無統計，則以「空白」表示。

2.本月報部分數字經換算油當量後，因採用四捨五入計算，致總數與各細項之和略有差異。

3.本月報能源產品單位熱值表僅供能源統計使用，如需使用於其他用途，請謹慎斟酌引用。

4.本月報歷史統計資料如有修正，以最新出版月報所載數字為準。